Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na zadanie

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO, CIĘŻKIEGO SAMOCHODU

RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ORZESZU

Wymagania Zamawiającego

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i należy wpisać potwierdzenie spełnienia warunków na zasadzie spełnia /nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| - Wymagania ogólne |  |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 553 z późn. zm). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego Świadectwa Dopuszczenia. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 nr 85, poz. 533 z poźn.zm). |  |
| 1.3 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |
| 1.4 | Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji. |  |
| 1.5 | Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Wymagane będzie oznaczenie Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 1.6 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 1.7 | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. |  |
| 1.8 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. |  |
| - Podwozie |  |  |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy. Silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2013. | Podać producenta, typ i model podwozia. |
| 2.2 | Moc silnika minimum 280 kW. |  |
| 2.3 | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) belka sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana na dachu kabiny kierowcy, 2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, 3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 4) dodatkowy sygnał pneumatyczny, 5) urządzenie dźwiękowe wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W wraz z głośnikiem(-ami) o mocy min. 200 W - głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, 6) w przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Lampy sygnalizacyjne zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. |  |
| 2.4 | Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 5, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. | W przypadku zaoferowania pojazdu z silnikiem EURO 5 Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentacji umożliwiającej rejestrację pojazdu w 2014 roku. |
| 2.5 | Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania. Pojazd wyposażony w hamulec wydechowy. |  |
| 2.6 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym ze stałym napędem 4x4 - uterenowionym z: - blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu, - blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu, - blokadą mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy. |  |
| 2.7 | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
| 2.8 | Skrzynia biegów mechaniczna z chłodnicą oleju skrzyni biegów. |  |
| 2.9 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25°C ÷ +50°C. |  |
| 2.10 | Pojazd musi posiadać na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe z miejscem do stałego przewożenia i łatwego zdejmowania oraz zakładania przez jedną osobę (bieżnik, jak dla opon kół przednich). Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu oraz zamocowanie w sposób ograniczający kąt zejścia pojazdu. |  |
| 2.11 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, układ miejsc 1 + 1 + 4. |  |
| 2.12 | Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy, wyposażona w: - światła LED do jazdy dziennej, - dwa reflektory dalekosiężne zamontowane w osłonie słonecznej, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne oświetlenie dla każdego członka załogi włączane niezależnie od siebie, indywidualne włączniki umieszczone w pobliżu miejsc każdego członka załogi, - fabryczną instalację klimatyzacyjną kabiny, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - sygnalizację otwartych skrytek w kabinie kierowcy, - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - radioodtwarzacz CD wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami. |  |
| 2.13 | Należy przewidzieć miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. |  |
| 2.14 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia odporne na rozdarcie i ścierania pokryte materiałem łatwo zmywalnym, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia, dodatkowo amortyzowany, - fotel dowódcy z regulacją kąta pochylenia i wysokości siedziska. |  |
| 2.15 | Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych, według rozwiązania technicznego zaproponowanego przez wykonawcę i umożliwiającego: - przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu). Mocowanie powinno zapewniać możliwość bezpośredniego założenia aparatu oraz odblokowanie każdego aparatu indywidualnie. Uchwyty aparatów powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiały pewne mocowanie aparatów zarówno z butlą stalową jak i z butlą kompozytową. |  |
| 2.16 | Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.17 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora min. 2400 W i pojemność akumulatorów min. 180 Ah, muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V / 12V. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |
| 2.18 | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V, (w kabinie kierowcy świetlna lub dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Gniazdo zamontowane na stopniu wejściowym do kabiny, po lewej stronie. W komplecie przewód zasilający z wtyczką, o długości min. 10m. |  |
| 2.19 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25W, min 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. |  |
| 2.20 | Dodatkowo zainstalowane w przedziale autopompy urządzenie umożliwiające prowadzenie korespondencji (nadawczo-odbiorczej). |  |
| 2.21 | Maksymalna wysokość pojazdu nieobciążonego nie większa niż 3300 mm. |  |
| 2.22 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |
| 2.23 | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy. Zbiornik zainstalowany na zewnątrz zabudowy. |  |
| 2.24 | Samochód wyposażony w pneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, powinien mieć konstrukcję, która zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |
| 2.25 | Kolor: - elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) - RAL 3000, - atrapa silnika – w kolorze grafitowym, Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.26 | Pojazd należy wyposażyć w homologowany (lub posiadający certyfikat dopuszczenia) zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 ton, wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu. |  |
| 2.27 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.28 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe. |  |
| 2.29 | Wszystkie boczne okna wyposażone w fabryczny układ elektrycznego otwierania i zamykania. |  |
| 2.30 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 2.31 | Pojazd należy wyposażyć w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości co najmniej 30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec. |  |
| 2.32 | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie. |  |
| 2.33 | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| - Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 3.1 | Zabudowa wykonana w całości z materiałów nierdzewnych z użyciem stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Półki sprzętowe z aluminium. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych musi umożliwiać płynną regulację wysokości. |  |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. |  |
| 3.3 | Z tyłu pojazdu po prawej stronie składana aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi w układzie żaluzji 3+3+1, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. |  |
| 3.6 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 3.7 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.8 | Szuflady i wysuwane tace (3 szt. tac ) muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9 | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. |  |
| 3.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności min. 5,0 m3 wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. |  |
| 3.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. |  |
| 3.14 | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem wody. |  |
| 3.15 | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z dachu pojazdu oraz z poziomu terenu. |  |
| 3.16 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa zapewniająca ręczne sterowanie zaworami. |  |
| 3.17 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A32/8 - 2,5/40. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, wyklucza się rozwiązanie pozwalające na odłączenie stopnia wysokiego ciśnienia. |  |
| 3.18 | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. |  |
| 3.19 | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję umożliwiającą odwodnienie węża bez konieczności jego rozwinięcia (przedmuch sprężonym powietrzem). |  |
| 3.20 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. |  |
| 3.21 | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. |  |
| 3.22 | Nasady tłoczne (4szt.) i zasilające (min. 2 szt.) 75 usytuowane w tylnej części po obu bokach zabudowy. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników. |  |
| 3.23 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.24 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.25 | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manometr niskiego ciśnienia, - manometr- wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. |  |
| 3.26 | W przypadku możliwości uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno to być możliwe jedynie dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |
| 3.27 | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii. |  |
| 3.28 | Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 1, 3 i 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno- pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). |  |
| 3.30 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.31 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej 2 zaworów. |  |
| 3.32 | Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów- gaśniczych. Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷ 100 dcm3/mm przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających. |  |
| 3.33 | Przedział autopompy musi być wyposażony dodatkowo w system ogrzewania powietrznego tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25° C. |  |
| 3.34 | Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych. |  |
| 3.35 | Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 6 m, mierzony od podłoża, na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami o mocy łącznej min. 2000W, z możliwością podłączenia do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. |  |
| 3.36 | Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności min. 3200 l/min przy ciśnieniu 8 bar. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinno wynosić min. 300°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 70°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający. |  |
| 3.37 | Uwaga: W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu i wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika, ustalone przed odbiorem pojazdu. |  |
| - Wymagania dodatkowe |  |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz ze sprzętem objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją. |  |
| 4.2 | Pojazd wyposażony co najmniej w 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| - Wyposażenie dodatkowe dostarczone wraz z pojazdem |  |  |
| 5.1 | Agregat prądotwórczy min. 6,5 kW 400V IP - 54 zabezpieczony przed przeciążeniami elektrycznymi do zasilania masztu z najaśnicami. |  |
| 5.2 | Zestaw hydrauliczny średni z kompletem łańcuchów. |  |
| 5.3 | Fala świetlna LED |  |
| 5.4 | Kamera cofania z monitorem w kabinie |  |
| 5.5 | Do pojazdu wymagane jest załączenie instrukcji obsługi pojazdu , urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. |  |

Ponadto:

Zamawiający zastrzega możliwość udziału osób trzecich w odbiorze przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został  dostarczony do siedziby zamawiającego, dopuszcza się możliwość odbiory przedmiotu zamówienia w przypadku odległości nie większej niż 50 km, w takim przypadku samochód musi posiadać niezbędny zapas paliwa.

Zamawiający wymaga aby w cenie zamówienia ujęty został koszt szkolenia  6 kierowców po min. 16 godzin każdy.