PRZEDSIĘBIORSTWIO HANDLOWO USŁUGOWE Bogusław Hapak ul. Wojska Polskiego 9B 43-186 Orzesze tel. 508 111 729 NIP 862 125 55 74

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PROJEKT OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W ORZESZU GARDAWICACH CZĘŚĆ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – CZĘŚĆ I 43-180 Orzesze, ul. Mleczna

NR DZIAŁKI: 926/68

INWESTOR: MIASTO ORZESZE ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI 60/06/SLOKK/II

|  | UMOWA NR: | DATA: 01.2019 | EGZ NR: 1 2 3 4 5 |
| --- | --- | --- | --- |

ORZESZE – styczeń 2019

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

Spis treści projektanta rysunków

Oświadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta

1.	Podstawa opracowania

2.	Projekt zagospodarowania terenu

2.1.	Przedmiot inwestycji

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania

2.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu

2.4.	Zmiany niwelacyjne terenu działki

2.5.	Bilans terenu

2.6.	Uwarunkowania sanitarno-higieniczne, charakterystyka ekologiczna i zieleń

2.7.	Informacja o strefach ochrony oraz terenie górniczym

3.	Projekt architektoniczno - budowlany

3.1	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, zestawienie powierzchni i kubatur, inne parametry

3.2.	Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

3.5. 	Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko

3.7. Strefa Siłowni plenerowej

3.7.1. Elementy Siłowni plenerowej

3.7.1.1. Orbitrek/biegacz

3.7.1.2. Ściąganie/wyciskanie

3.7.1.3. Talia/wahadło

3.7.1.4. Prasa nożna wioślarz

3.7.2. Montaż urządzeń

3.8. Strefa relaksu

3.8.1. Elementy Strefy relaksu

3.8.1.1. Stoły do gier

3.8.1.2. Ławki

3.8.1.3. Kosz na śmieci metalowy

4. Instalacje

| PZT 4 | Projekt zagospodarowania terenu – siłownia plenerowa | 1:500 |
| --- | --- | --- |

Załączniki:

  - uprawnienia projektanta

  - mapa zasadnicza

Orzesze, 01.2019r.

Oświadczenie projektanta

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

ja niżej podpisany oświadczam, że projekt pt:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W ORZESZU GARDAWICE

CZĘŚĆ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ – CZĘŚĆ I

43-180 Orzesze Gardawice, ul. Mleczna

wykonany: 	styczeń 2019r.

dla: 	MIASTO ORZESZE

ul. Św. Wawrzyńca 21

43-180 Orzesze

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

mgr inż.  arch. Marcin Kruszyński

1.	Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Wizja w terenie

- Polskie Normy

- Odnośne akty prawne

2.	Projekt zagospodarowania terenu

2.1.	Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Otwartej Strefy Aktywności w Orzeszu Gardawicach na terenie przy ul. Mlecznej. Część I opracowania pt. siłownia zewnętrzna jest składową OSA w Orzeszu Gardawicach.

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania

Działka przewidziana pod zabudowę nr 926/68 ma kształt nieregularny, zabudowana – Szkoła Podstawowa nr 7. Na terenie występuje również boisko wielofunkcyjne wygrodzone piłkochwytami z powierzchnią poliuretanową bieżnia, boisko piaskowe do piłki plażowej. Elementy do ogólnego korzystania dla dzieci i młodzieży.

Plac zabaw posiada ogrodzenie istniejące. Teren siłowni i strefy relaksu posiada istniejące ogrodzenie.

2.3.	Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowę Otwartej Strefy Aktywności w Orzeszu Gardawicach w rejonie ul. Mlecznej. Część opracowania siłowni zewnętrznej obejmuje:

  - Strefę siłowni plenerowej – Siłownia zewnętrzna o nawierzchni trawiastej. Strefa obejmuje 8 urządzeń montowanych pod dwa na jednym pylonie obustronnie, co pozwala zaoszczędzić teren. Razem 8 stanowisk do ćwiczeń.

  - Strefę relaksu – Strefa obejmuje dwa zestawy stoły do gier edukacyjnych z siedziskiem, cztery ławki, trzy kosze na śmieci oraz wolną przestrzeń trawiastą.

Dojazd oraz dojście zrealizowane jest przez wjazdy i wejścia istniejące z ulicy dojazdowej – Uczniowskiej, Mlecznej Katowickiej.

Wody opadowe zostaną rozprowadzone po terenie zielonym inwestycji – strefa placu zabaw, bez zagrożenia dla terenów sąsiednich.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego par. 13a. 1), 2) określamy, że:

Z uwagi na lokalizację obiektu zgodnie z warunkami technicznymi. Brak emisji szkodliwych czynników na działki sąsiednie w tym również wód opadowych, określa się, że obszar oddziaływania obiektu będzie się ograniczał wyłącznie do działki nr 926/68.

2.4.	Zmiany niwelacyjne terenu działki

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem istniejącej rzeźby terenu. Grunt z wykopów zostanie rozplantowany na terenie działki – przeznaczony do kształtowania stoku. Humus przed rozpoczęciem prac budowlanych zastanie złożony na odkład, a następnie rozplanowany na terenie działki po zakończeniu inwestycji.

2.5.	Bilans terenu

| L.p. | Rodzaj terenu | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Powierzchnia Strefy siłowni plenerowej | 67,99 |
| 3. | Powierzchnia Strefy relaksu | 189,44 |

2.6.	Uwarunkowania sanitarno-higieniczne, charakterystyka ekologiczna i zieleń

Woda opadowa rozprowadzana na terenie zielonym inwestycji bez zagrożenia dla terenów sąsiednich.

2.7.	Informacja o strefach ochrony oraz terenie górniczym

Teren objęty inwestycją nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej,

w obszarze wpływu eksploatacji górniczej, nie należy do terenów zalewowych

i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ani osuwaniem się mas ziemnych.

3.	Projekt architektoniczno - budowlany

3.1	Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, zestawienie powierzchni i kubatur, inne parametry

Projektowany obiekt jest częścią Otwartej Strefy Aktywności dostępną dla mieszkańców gminy Orzesze, dzielnicy Gardawice. Część I OSA obejmuje strefę siłowni zewnętrznej oraz strefę relaksu.

3.2.	Opinia geotechniczna - geotechniczne warunki posadowienia

Ze względu na charakter obiektu, jego mało skomplikowaną konstrukcję, prosty i statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, proste warunki gruntowe (głównie gliny i piaski) warunki posadowienia zaliczone są do I kategorii geotechnicznej. Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej poziomu posadowienia, nie wyklucza się okresowego podniesienia poziomu wód gruntowych na skutek intensywnych opadów atmosferycznych w związku z tym podczas robót należy nie dopuścić do zalania wykopów. Nośność gruntu jest wystarczająca do przeniesienia obciążeń z fundamentów. Przyjęto do obliczeń graniczny jednostkowy opór gruntu qf = 200 kPa.

3.5. 	Charakterystyka wpływu obiektu na środowisko

Obiekt nie będzie oddziaływał negatywnie na środowisko. Emisja gazów, ścieków i odpadów nie występuje.

3.7. Strefa Siłowni plenerowej – DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA

3.7.1. Elementy Siłowni plenerowej

Zaprojektowano 8 urządzeń typowych montowanych po dwa na jednym pylonie. W sumie istnieje możliwość organizacji aktywnego czasu dla ok. 8 osób 12< lat. Powierzchnia terenu trawa istniejąca. Urządzenia zgodne ze specyfikacją lub inne spełniające poniższe warunki.

3.7.1.1. Orbitrek/biegacz – dwa urządzenia na jednym pylonie

Urządzenie doskonale wpływa na mięśnie nóg, pasa biodrowego oraz muskulaturę ramion i kończyn dolnych. Poprawia ogólną wydolność organizmu i ruchomość kończyn.

specyfikacja techniczna:

• Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości

• Malowane dwukrotnie proszkowo

• Rączki plastikowe

• Łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej

• Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

3.7.1.2. Ściąganie/wyciskanie– dwa urządzenia na jednym pylonie

Urządzenie wzmacnia mięśnie klatki piersiowej, barków, pleców i ramion. Przyrząd służący do wyciskania może być używany przez osoby niepełnosprawne.

specyfikacja techniczna:

• Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości

• Malowane dwukrotnie proszkowo

• Rączki plastikowe

• Łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej

• Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

3.7.1.3. Talia/wahadło– dwa urządzenia na jednym pylonie

Urządzenie wzmacnia mięśnie skośne brzucha, pasa biodrowego oraz uaktywnia mięśnie kończyn dolnych i górnych. Twister posiada ogranicznik ruchu uniemożliwiając spadek z urządzenia, dzięki czemu jest bezpieczny dla ćwiczących.

specyfikacja techniczna:

• Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości

• Malowane dwukrotnie proszkowo

• Rączki plastikowe

• Łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej

• Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm grubości

3.7.1.4. Prasa nożna wioślarz– dwa urządzenia na jednym pylonie

Urządzenie ogólnorozwojowe. Wzmacnia mięśnie kończyn dolnych i górnych oraz pleców.

specyfikacja techniczna:

• Rury stalowe ocynkowane min. 3 mm grubości

• Malowane dwukrotnie proszkowo

• Rączki plas􀀄kowe

• Łożyska zamknięte, śruby ze stali nierdzewnej

• Siedziska, oparcia i stopnice perforowane ze stali czarnej ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, min. 3 mm

3.7.2. Montaż urządzeń

Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń na fundamentach typowych lub wykonywanych na budowie.

3.8. Strefa relaksu

3.8.1. Elementy Strefy relaksu – DOFINANSOWANIE PROJEKT OSA

Strefa obejmuje dwa stoły do gier typu Chińczyk, szachy; siedziskiem i dwoma ławkami z oparciem, cztery ławki, 3 kosze na śmieci. Teren o nawierzchni trawiastej – trawa istniejąca

3.8.1.1. Stoły do gier

Stół do gry w szachy i chińczyka dwa stoły każdy z inną grą.
Zestaw rekreacyjny, w którego skład wchodzi betonowy lub metalowy stół do gry w szachy i min. dwa siedziska. Zestaw służący do umieszczania na zewnątrz.
– podstawy mebli wykonane ze zbrojonego betonu płukanego lub metalu
– metalowe siedziska krzeseł, kryte lakierem ochronnym,
– betonowy blat okala aluminiowy profil, lub metalowy
– blat pokryty impregnatem ochronnym,
– zestaw dostępny w dwóch wersja: do wkopania lub wolnostojącej – mocowany do podłoża przy użyciu kotew,

3.8.1.2. Ławki

Ławka metalowa z oparcia

Opis techniczny:

- podpory ławki parkowej wykonane z rury stalowej fi 48.3×2.9 mm, a siedzisko ławki wraz z oparciem wykonane z rur fi 38×2.6 mm,

- całość konstrukcji stalowej zabezpieczona antykorozyjnie.

- zabezpieczenie antykorozyjne oraz technologia wykonania siedziska zapewnia długoletnią, wysoką odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne,

- istnieje możliwość dodatkowego malowania ławki wg palety RAL,

- w skład produktu wchodzą prefabrykaty fundamentowe ułatwiające montaż ławki parkowej w gruncie.

3.8.1.3. Kosz na śmieci metalowy

Kosz metalowy z osłoną nad pojemnikiem.

─ ze stali, ocynkowany i malowany proszkowo

─ Montaż na stałe do podłoża poprzez betonowanie

4. Instalacje

Nie przewiduje się wyposażenia placu zabaw w instalacje.

UWAGI:

Wszystkie roboty budowlane wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym, zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Prace należy realizować zgodnie z projektem. Wszystkie odstępstwa i zmiany uzgodnić z projektantem.

PRZEDSIĘBIORSTWIO HANDLOWO USŁUGOWE Bogusław Hapak ul. Wojska Polskiego 9B 43-186 Orzesze tel. 508 111 729 NIP 862 125 55 74

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR DZIAŁKI: 915/68, 926/68

INWESTOR: MIASTO ORZESZE ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze

OPRACOWANIE: PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marcin KRUSZYŃSKI 60/06/SLOKK/II

|  | UMOWA NR: | DATA: 01.2019 | EGZ NR: 1 2 3 4 5 |
| --- | --- | --- | --- |

ORZESZE – styczeń 2019

Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane.

I.	Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejności realizacji poszczególnych etapów Otwartej Strefy Aktywności w Orzeszu Gardawicach.

Prace obejmują wykonanie budynku w technologii tradycyjnej.

1.Roboty ziemne.

- zdjęcie humusu.

- wykop pod fundamenty.

2. Wykonanie fundamentów.

- wykonanie szalunków.

- wykonanie zbrojenia.

- betonowanie.

3. Prace konstrukcyjne, zabezpieczenie istniejącego przyłącza, przedłużenie odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych budynku szkoły,

4. Montaż urządzeń rekreacyjnych,

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie posesji istnieją budowle. Przewiduje się przed rozpoczęciem prac wykonanie tymczasowego budynku zaplecza.

III. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie.

Na działce znajdują się zabudowania.

IV. Przewidziane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesie budowy, w tym wynikających z odrębnych przepisów branżowych, dotyczących projektów branżowych.

Ponadto należy zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w procesie budowy wynikające z przepisów budowlanych i architektoniczno - budowlanych,

a w szczególności związanych z pracami ogólnobudowlanymi, pracami przy wznoszeniu ścian, pracami na wysokościach związanymi z realizacją projektu, wykonywanymi

w zgodzie z odrębnymi przepisami bhp jak i ogólnie przyjętymi zasadami, praktyka, tradycja i zdrowym rozsądkiem. Ponadto należy stosować się do wymagań dotyczących odrębnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla opracowań branżowych.

W szczególności:

projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stwarza szczególnych, poza standardowymi, ryzyk podczas realizacji, w tym w zakresie upadku z wysokości przy realizacji etapów 3 - 5 należy zachować ostrożność i zabezpieczenie wynikające z tego, iż budynek jest średnio wysoki i możliwy jest upadek z wysokości podczas prac.

nie przewiduje się występowania działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu jeżeli użyte technologie i sposób prowadzenia robót spełniać będą wymagania prawne

nie przewiduje się zagrożenia promieniowaniem jonizującym, jeżeli użyte materiały

i technologie spełniają obowiązujące wymagania prawne

w pobliżu nie ma, w czasie opracowania projektu, linii wysokiego napięcia a zagrożenie może stanowić jedynie ruch na drodze dojazdowej, gminnej

V.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- szkolenie bhp

- przypominanie o ewentualnych zagrożeniach przy realizacji robót budowlanych, bezpośrednio przed rozpoczęciem ich wykonania

- informacja o ratownictwie

- oznakowanie robót niebezpiecznych

- przypomnienie o stosowaniu ochrony indywidualnej

- wskazanie osób nadzorujących pracę

- itp.

VI.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie (tu: brak szczególnych zagrożeń), w szczególności:

- pozostawienie bezpośredniego dostępu do drogi powiatowej w celach ewakuacji

i ratownictwa

- zapewnienie wody gaśniczej oraz sprzętu ratunkowego

- zapewnienie stałej łączności telekomunikacyjne ze służbami ratowniczymi

i właścicielem

- zapewnienie pierwszej pomocy

- zapewnienie oznakowania dla celów ewakuacji i ratownictwa

- zapewnienie oznakowania poszczególnych robót budowlanych oraz ewentualnych zagrożeń podczas ich prowadzenia oraz ich staranne odgrodzenie dla uniemożliwienia osób niepowołanych, a w szczególności dzieci.