SST-  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

"PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z MĄCZKI CEGLANEJ"

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Inwestora

Wyposażenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im Stanisława Moniuszki w Orzeszu przy ulicy Bukowina 19.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót

związanych z Wyposażeniem  placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im Stanisława Moniuszki w Orzeszu przy ulicy Bukowina 19.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robót objętych SST

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy i nawierzchni z mączki ceglanej.

1.5. Określenia podstawowe

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni i podbudowy.

Pozostałe określenia podstawowe. Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ogólnej STO.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w specyfikacji technicznej ogólnej STO.

2.2. Kruszywa.

Do wykonania podbudowy pod nawierzchnię użyto kruszywa twardego o frakcji 0 - 31,5 mm.

2.3. Mączka ceglana

Do wykonania warstwy wierzchniej nawierzchni użyto mączki ceglanej drobnej 0-2 mm z

dodatkiem gliny mielonej w ilości max. 20 %. Grubości warstwy 5 cm.

Uwaga:

Materiały przeznaczone do wbudowania należy składować na przygotowanym wcześniej,

utwardzonym terenie, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym

wymieszaniem.

Do wykonania nawierzchni użyć mączki ceglanej.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej STO.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót.

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robot pozostawia się do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robot i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, harmonogramem robot oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robot muszą być oparte na

wymaganiach zawartych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robot podano w części ogólnej STO.

5.2. Podbudowa pod nawierzchnie z mączki ceglanej.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.

Zagęszczenie nawierzchni o przekroju jak w dokumentacji projektowej powinno przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku zgodnym z dokumentacją

projektową.

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno

tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego 5 do 40 należy zaklinować ją poprzez stopniowe

rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu

walcem statycznym gładkim. Pod nawierzchnie kortów wykonać warstwę górną z mączki ceglanej G5 o grubości 4cm. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i

wybrzuszenia warstwy kruszywa przed walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym {walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,96.

5.3. Nawierzchnia z mączki ceglanej.

Sposób ułożenia, przygotowanie i wykończenie podłoża, zasady konserwacji powinny być zgodne z zaleceniami narzuconymi przez producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej STO.

6.2. Kontrola podbudowy

Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

•odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

•odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot.

Rodzaj kruszywa do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom częściowym.

Po zakończeniu całości robot ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić protokół końcowy. Równość podłoża pod płytę kortu mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm, a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0 %.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 %. Różnicę pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać } 1 cm.

Szerokość nawierzchni nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm.

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do

powierzchni wykonanych robot. Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez

ukształtowanie podłoża. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

•przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy

•wykonanie podsypki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robot podano w STO. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze i

kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBÓT.

Ogólne zasady odbiorów robót podano w STO. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników  badań laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH l TOWARZYSZĄCYCH

Zasady rozliczenia robot jw. Określono w STO i i kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

WTWiO robot budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

[1] PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

[2] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.

[3] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[4] PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

[5] PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

[6] PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

[7] PN-EN1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności.

[9] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.