OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego  z boiskiem do piłki plażowej oraz skocznią do skoku w dal przy Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu - Zawadzie

- Budowa siłowni plenerowej w Orzeszu Jaśkowicach przy ulicy Fabrycznej

I. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego              o powierzchni czynnej boiska: 20mx40m = 800m2 + strefy bezpieczeństwa. (działka nr 973/227 – w załączeniu mapki lokalizacyjne załącznik nr 1 do niniejszego opisu)

Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier:

-1 boisko do piłki ręcznej

-1 boisko do piłki siatkowej

- 2 pola gry do koszykówki

Wszystkie boiska wyposażyć w niezbędny osprzęt - ławki i kosze na śmieci.

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni poprzecznym - powierzchniowym.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: kolor ceglasty i kolor zielony.

| Określany parametr | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | 12±1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | min. 0,6 lub wyżej |
| Wytrzymałość na rozdzieranie [MPa] | min. 100 lub wyżej |
| Ścieralność, aparaty Stuttgart [mm] | min. 0,080 lub wyżej |
| Ścieralność, aparat Tabera (g) | <0,09 |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23º [mm] | <1,1 |
| Współczynnik poślizgu | Suche: 0,70-0,80 Mokre: 0,65-0,75 |

W miejscu planowanej inwestycji znajduje się boisko asfaltowe o takich samych wymiarach jak boisko projektowane, które zostanie rozebrane łącznie z istniejącą podbudową i obrzeżami. Zalegające warstwy - podbudowa o głębokości 20[cm] z żużla wielkopiecowego; - nawierzchnia asfaltowa o grubości        8 [cm]. Materiał z rozbiórki należy utylizować.

Wokół boiska zaprojektować opaskę z kostki betonowej i piłkochwyty. Proponowana forma wykonania: polipropylenowa siatka bezwęzłowa wzmacniana linką stalową mocowana do słupów, po obwodzie boiska lub opaski z min.   2 wejściami.

1.1 Projekt budowy skoczni do skoku w dal - o warstwach projektowanych identycznych jak boisko. Kolor nawierzchni bieżni - ceglasty. Na końcu rozbiegu należy zaprojektować belkę do skoku w dal oraz skocznię w dal. Wokół skoczni proponuje się zaprojektować opaskę z kostki betonowej.

1.2Projekt budowy boiska do piłki plażowej.

Boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej ze strefą bezpieczeństwa. Wymiary pola            do gry 8m x 16m. Boisko należy ograniczyć krawężnikiem, zaprojektować należy wyposażenie boiska (w tym pasy wyznaczające pole go gry) ławki i kosze na śmieci. Na terenie przewidzianym                   do zaprojektowania boiska do siatkówki plażowej obecnie znajduje się fragment terenu wysypany piaskiem (istniejące boisko piaskowe), należy przewidzieć jego zlikwidowanie.

Wokół boiska proponuje się zaprojektować opaską z kostki betonowej.

1.3 Projekt rozbudowy monitoringu opartego na infrastrukturze światłowodowej. Monitoring wizyjny zewnętrzny składający się z dwóch kamer. Monitoring obecnie funkcjonuje w budynku szkoły.

2. Projekt budowy siłowni plenerowej w Orzeszu Jaśkowicach przy ulicy Fabrycznej (działka nr 1069/28 - w załączeniu mapki lokalizacyjne załącznik nr 2 do niniejszego opisu)).

Celem projektu jest budowa otwartej dla mieszkańców siłowni na wolnym powietrzu. Zamysłem zamawiającego jest stworzenie aktywnego rodzinnego wypoczynku dla mieszkańców dzielnicy Jaśkowice. W zakres projektu mogą wchodzić dwa podwójne oraz trzy pojedyncze zestawy                do ćwiczeń oraz dwie ławeczki. Siłownię należy doświetlić czterema punktami świetlnymi.

Zamawiający wystąpi do Firmy Tauron o warunki przyłączenia do sieci.

3. Złożenie kompletnego wniosku zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego             w Mikołowie i dostarczenie zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku.

4. Aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane.

5. Przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

II.	Wykonanie usługi projektowej obejmuje opracowanie:

dokumentacji projektowej na mapach określonych przepisami, (zakup map w gestii wykonawcy, Zamawiający nie posiada map do celów projektowych) sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy        z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania           i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2013, poz. 1129          z późn. zm.),

przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury             w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.), w opracowaniu należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający zamierza zleci wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego,

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1389.

III.	Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1 opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dlatego też zwracamy uwagę na zapis art. 29 ustawy pzp a w szczególności na treść:

ust.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                    i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnia uczciwą konkurencję.

ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów łub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia               i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ężub równoważny".

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys inwestorski nie mogą przywoływa nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu    za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale ężd... do...".

Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane zaprojektowane na obiekcie muszą na etapie realizacji posiada wymagane aktualnymi przepisami prawa atesty i być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Dla przewidzianych w projekcie urządzeń i materiałów na etapie realizacji obiektu zamawiający wymagał będzie min. 36 miesięcznej gwarancji.

IV. Informacje dodatkowe:

Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

  - Projekt powinien być poprzedzony wstępną koncepcją która będzie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

  - Projekt powinien być poprzedzony wstępną koncepcją, która będzie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wstępną koncepcję należy opracować w terminie do 14 dni od następnego po zwarciu umowy ( 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej). Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i 3 dni roboczych od dnia dostarczenia koncepcji uwzględniającej zmiany.

  - Zakres rzeczowy ostatecznie zaakceptowanej dokumentacji projektowej  obejmuje:

- projekt budowlano-architektoniczny oraz projekty wykonawcze w 5 egzemplarzach papierowych oraz wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).

- przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB  po 1 egzemplarzu papierowym oraz wersję elektroniczną 2 x w formacie oryginalnym plików oraz 2 x w formacie *.pdf w wersji wektorowej (zapisane na płycie CD w sposób możliwy do kopiowania).