Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Zakres opracowania

- Ocena stanu projektowanego z Ustaleniami Planu Miejscowego

- Opis zamierzenia inwestycyjnego

  - Kompleks sanitarno-szatniowy

    - Zagospodarowanie terenu

    - Materiały i ich trwałość użytkowania

    - Warunki ochrony przeciwpożarowej

    - Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych

    - Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

    - Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

1.	Część opisowa

- Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora (umowa RZP.272.18.2015) 	Inwentaryzacja budowlana, pomiary geodezyjne

- Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie w dniu 04.11.2015 	inwentaryzacja zdjęciowa

2.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

3.       Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  zagadnienia związane  z poprawą  działalności  MKS  Sokół w     Orzeszu:

•    Budowa nowego kompleksu sanitarno-szatniowego w miejscu istniejącego obiektu

o podobnej funkcji.

Parametry zadań inwestycyjnych:

o Kompleks sanitarno-szatniowy (obiekt prefabrykowany wykonany w technologii kontenerów socjalnych dostarczany na budowie jako prefabrykat z wyposażeniem):

o   Pow. Zabudowy ... 180m2,

o   Kubatura	580m3,

o   Ciąg komunikacyjny, plac, schody terenowe …216,30m2.

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

4.       Ocena stanu projektowanego z Ustaleniami Planu Miejscowego

Zakres inwestycji jest zgodny z ustaleniami Planu Miejscowego (zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIV/79/07 RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU z dnia 7 listopada 2007roku) a w szczególności:

•	§12 tereny oznaczone na rysunku Planu od MW/U 01 do MW/U 04

Pkt 4. Dla terenów wymienionych w §  12 ust.  1 ustala się następujące zasady

zabudowy i zagospodarowania.

d) obowiązek zachowania co najmniej 10 % powierzchni działki jako powierzchni

biologicznie czynnej; Warunek spełniony

•	§19 tereny oznaczone na rysunku Planu US 01, US 02:
Pkt 3. Dla terenów wymienionych w § 19 ust. 1 ustala się:

a)	możliwość lokalizacji obiektów towarzyszących boisku sportowemu,
w szczególności takich, jak: zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla widzów, sala gimnastyczna, siłownia, basen, obiekty malej architektury Warunek
spełniony

- maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków 30% powierzchni terenu; Warunek spełniony

- maksymalna wysokość budynków: 10,0 m Warunek spełniony

- geometria dachów: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 450 lub dachy płaskie; Warunek spełniony

- nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków - zgodnie z załącznikiem graficznym. Warunek spełniony

- strefy techniczne wyłączone z zabudowy dla sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi - zagospodarowanie terenów objętych strefami na podstawie wytycznych administratorów sieci stosownie do obowiązujących przepisów odrębnych; Warunek spełniony

5.       Opis zamierzenia inwestycyjnego

Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z poprawa działalności MKS Sokół w Orzeszu:

- Budowa nowego kompleksu sanitarno-szatniowego

5.1       Kompleks sanitarno-szatniowy

Projektuje się nowy kompleks sanitarno-szatniowy w miejscu dotychczasowego ( budynek został

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

wyburzony).

Kompleks szatniowo-sanitarny posadowiony będzie na belkach podwalinowych które z kolei oparte będą na fundamentach w postaci studni wypełnionych kruszywem drobnym a w górnej części warstwą „korka" betonowego. Ze względu na dotychczasową eksploatacje budynku (znacznie masywniejszego) i jego ustabilizowane osiadanie nie przewiduje się wykonywania badań geotechnicznych.

Wejście do kompleksu zlokalizowano od strony zachodniej działki za pomocą chodnika (pochylni max 5%) który wraz z tarasem wewnątrz kompleksu wykonany będzie z desek z konglomeratu. Różnica wysokości pomiędzy terenem a obiektem szatniowym wynosi 35 cm.

Kompleks będzie się składał z przestrzennych elementów kontenerowej zabudowy powiązanych ze sobą w sposób jednoznaczny. Kompleks to przede wszystkim pomieszczenia szatni, WC i natrysku zarówno dla drużyny gospodarzy jak i gości. Szatnie i natryski są projektowane dla max 14 osób z każdej drużyny. Kompleks wyposażony będzie w pomieszczenia trenerów i sędziów. WC ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych), magazyn, salkę konferencyjna z węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym. Dostęp do obiektu zapewnia pochylnia (max 5% nachylenia) oraz schody. Kompleks obiektów będzie zrealizowany w systemie zabudowy kontenerowej.

Konstrukcja

Stalowe profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet, na który składa się spawana konstrukcja podłogi, stropodachu, oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera, elementy pokrywane są farbami podkładowymi oraz emalią nawierzchniową.

PODŁOGA PŁASKA

zaczynając od dołu:

-  blacha trapezowa T6,

-  wełna mineralna grubości 100 [mm],

-   płyta MFP o grubości 22 [mm], w pomieszczeniach mokrych CETRIS

antypoślizgowa RONDO 42 o grubości 2 [mm], /wywinięta na ściany na wysokość l00[mm].

Własności podłogi:

- obciążenie użytkowe 350 kg/m2,

- współczynnik przenikalności cieplnej podłogi Uc= 0,37 [W. m-2 .K-1].

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

STROPODACH MODUŁU

warstwowy pokryty od zewnątrz:

-  membraną dachową PROTAN SE 1,5 [mm]

-  płyta MFP o grubości 12 [mm],

-  wełna mineralna grubości 100 [mm]

-  blacha ocynkowana lakierowaną w układzie kasetowym,

Własności stropodachu:

-  obciążenie użytkowe 150kg/m2

-  współczynnik przenikalności cieplnej Uc= 0,44 [W. m-2 .K-l].

Odprowadzenie wody deszczowej w zewnętrznych rurach PVC

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE - wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie „sandwich"

-  elewacja zewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9006

-   izolacja - styropian 100 [mm]

-   elewacja wewnętrzna - blacha ocynkowana lakierowana w kolorze RAL 9002 współczynnik przenikalności cieplnej ściany z izolacją:

-  styropian Uc= 0,37 [W. m-2 .K-l]

OKNA PVC Uc=l,l [W.m-2.K-1]

Wymiar okna:   [mm] sposób otwierania

  - PVC     1165x535  Uchylne

  - PVC      565x535  Uchylne

Kolor     Ilość   Roleta zewnętrzna	Kolor       okna      sztuk:    antywłamaniowa	rolety:

ilość sztuk:

białe        7	7	biały

białe        5	5	biały

DRZWI

Zewnętrzne:

•  izolowane białe  z samozamykaczem     z zamkiem z wkładką patentową

1000x2000 [mm] szt. 4

• izolowane   białe  z  samozamykaczem   z  zamkiem  z  wkładką  patentową

900x2000 [mm] szt. 3

Wewnętrzne:

- wewnętrzne Hormann ECO, kolor biały 900x2000 [mm] szt.4 lub o podobnych właściwościach

- wewnętrzne Hormann ECO, kolor biały 800x2000 [mm] szt.5 lub o podobnych właściwościach

Drzwi wewnętrzne posiadają tuleje lub kratkę wentylacyjną

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

| Instalacje wewnętrzne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTRYCZA TRÓJFAZOWA | Przyłącz zewnętrzny z zabezpieczeniem nadprądowym, tablica rozdzielcza usytuowana wewnątrz obiektu. Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przyłącza, tablic, osprzętu wg. Załączonego rysunku. PRZEWODY PROWADZONE WEWNĄTRZ ŚCIANY TYPU „SANDWICH" |  |  |
|  | Rodzaj gniazda elektrycznego: | Ilość sztuk: |  |
|  | Gniazdo podwójne: |  |  |
|  | Gniazdo pojedyncze ogółem: | 14 |  |
|  | • grzewcze | 11 |  |
|  | * pod bojler | 3 |  |
| OŚWIETLENIOWA | Oprawy oświetleniowe natynkowe: • hermetyczne 2x36W • hermetyczne 1x36W • hermetyczne 1x75W • 2x36W |  |  |
| WENTYLACJA | • Grawitacyjna - kratka wentylacyjna Ø100 osadzona w ścianie • Mechaniczna - wentylatory elektryczne (strumień 180 m 3/h) zamontowane w ścianie wywiewne i nawiewne |  |  |
| GRZEWCZA | • Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW - wiszący łazienkowy z nadmuchem (gniazdka grzejników montowane na wysokości 1200[mm] od podłogi wewnątrz kontenera) - w pozostałych pomieszczeniach stojący (gniazdka grzejników montowane na wysokości 300[mm] od podłogi wewnątrz kontenera) Uwagi: Zabrania się stosowania ogrzewania w postaci promienników gazowych. |  |  |
| WOD - KAN | W zakresie instalacji wewnętrznych i białego montażu: • Muszla kompaktowa szt. 4 |  |  |

|  | • Umywalka z baterią szt. 6 |
| --- | --- |
|  | • Bojler 30L szt. 1 |
|  | • Bojler 60L szt. 1 |
|  | • Bojler 150L szt. 2 |
|  | • Pisuar szt. 1 |
|  | • Kabina prysznicowa 900x900 [mm] (z poliestru) szt. 7 |
|  | • Kratka kanalizacyjna 100x100 [mm] |
|  | • Zlewozmywak jednokomorowy z baterią osadzony na |
|  | szafce kuchennej szt. 1 |
|  | • Muszla kompaktowa dla osób niepełnosprawnych szt.1. |
|  | • Umywalka dla osób niepełnosprawnych z baterią z |
|  | otworem bez przelewu - montowana na wysokości 850 |
|  | [mm] od podłogi szt. 1 |
|  | Poręcze uchwyty dla osób niepełnosprawnych ze stali malowanej proszkowo szt 4 ( w tym jedna poręcz uchylna łukowa zamontowana przy muszli kompaktowej, 3 poręcze ścienne łukowe stałe) |
|  | Instalacja wodna - wykonana z rur polipropylenowych, |
|  | prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą |
|  | uchwytów. |
|  | Instalacja kanalizacyjna - wykonana z rur i łączników PVC, |
|  | prowadzona na ścianie wewnątrz kontenerów za pomocą |
|  | uchwytów, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez |
|  | konstrukcję podłogi modułu. |
|  | Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem. |
|  | Na każdym dopływie zamontowany reduktor ciśnienia wody. |

5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Teren wokół kompleksu będzie wyrównany, wyłożony kostką brukową, zaprojektowane zostaną

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

nowe schody terenowe prowadzące na koronę stadionu. Plac przy kompleksie zostanie odwodniony poprzez odwodnienie liniowe zamontowane przy bramie wjazdowej na teren ośrodka. Woda opadowa będzie zbierana do rozsączacza zamontowanego w pobliżu (spełnia on rolę dołu chłonnego).

Zaprojektowano przy schodach terenowych ławki, stojaki na rowery oraz w centralnym miejscu punkt informacyjny.

Schody terenowe i plac wokół kompleksu szatniowo- sanitarnego oraz chodniki wyłożone będą kostką brukową gr. 8 cm koloru czerwonego, obramienia 8/30 przy schodach terenowych w kolorze żółtym. Nie projektuje się dodatkowych nasadzeń.

5.1.2	Materiały i ich trwałość użytkowania

Kompleks szatniowo - sanitarny wykonany będzie jako zespół segmentów kontenerowych wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną już na etapie montażu w zakładzie prefabrykacji.

Pochwyty, balustrady projektuje się z profili stalowych-rurowych grubościennych malowanych farbami ochronnymi, zamocowanymi w podłożu w sposób stały. Taras i pochylnie projektuje się z desek-konglomeratów ryflowanych podłużnie zapewniających bezpieczeństwo użytkowania i odpornych na działanie czynników atmosferycznych.

5.1.3	Warunki ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporności ogniowej) nie dotyczą budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku. Zaprojektowane   systemowe   moduły   zaplecza   boisk   sportowych   można   składać w dowolnej konfiguracji, ze względów warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie może przekroczyć 1500 m3. Budynek zaprojektowany w klasie odporności ogniowej „E"

5.1.4   Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych

Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekty nie będą emitowały gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie

Projekt budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym MKS Sokół przy ul. Bukowina w Orzeszu

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, obiekty zostały zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

- w projekcie zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne

- w obiektach zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wyciągową, zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu, Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego    podczas     eksploatowania  obiektu    realizowane  będzie  poprzez  przestrzeganie

przepisów dotyczących warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony środowiska przez   użytkowników.

5.1.5	Warunki   użytkowe   zgodne   z   przeznaczeniem    obiektu,   w   szczególności
w zakresie: usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

Z   obiektu  przewiduje   się   odprowadzenie   ścieków   (sanitarnych)   do   wyznaczonej istniejącej studni kanalizacyjnej:

•	usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego na terenie działki przez miejskie przedsiębiorstwo asenizacyjne i służby techniczne

•	wody  opadowe  -  deszczowe  odprowadzenie  grawitacyjne  wewnętrznymi  rurami
spustowymi do zaprojektowanych rozsączaczy.

•	Zasilenie obiektu w instalacje elektryczną wg przyłącza przesuniętego w stosunku do
obecnego zasilania obiektu (pokazano na rys)

5.1.6	Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie
budowy

Zgodnie z PB Art.20, ust.l, pkt.lb , Art.21a., ust.  la, pkt.  1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do plami BIOZ

6.       Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U.Poz.462. z dn. 27.04.2012 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 22.09.2015r.(Dz. U. Poz. 1554.§ 13a. z dn. 7.10.2015 r.), informuję, że zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości w obszarze działki 1229/213 należącej do inwestora - Gmina Orzesze i tym samym nie narusza praw osób trzecich.