Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5  do SIWZ

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw w Orzeszu przy ulicy Wiosny Ludów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektu Plac zabaw przy ul. Wiosny Ludów w Orzeszu. Planowane przeznaczenie terenu po zagospodarowaniu – plac zabaw dla dzieci z terenem rekreacyjno-spacerowym.

1.	Opis terenu: miejsce przeznaczone na plac zabaw wraz z terenem rekreacyjno- spacerowym usytuowane jest na terenie usługowo mieszkaniowym (MPZP) stanowiącym działkę Nr 838/2 o  powierzchni całkowitej 7195 m2 z czego na plac zabaw proponuje się przeznaczyć ok 3000 m2. W załączeniu wyrys z mapy – zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. W sąsiedztwie działki biegnie droga gminna, do której koniecznym jest wykonanie zjazdu. Włączenie do sieci energetycznej na podstawie warunków przyłączenia Tauron. Warunki przyłączenia do sieci uzyska Inwestor, wystąpiono o warunki przyłączenia. Przewidywany termin uzyskania ww. warunków : koniec lipca 2015r.

2.	Przygotowanie terenu pod plac zabaw:

Obszar opracowania obejmuje nieużytki położone w centrum miasta, w pobliżu obiektu handlowego. Teren jest zakrzewiony i zadrzewiony, z nieznacznymi zmianami wysokości.

Plac (teren) na którym powstanie plac zabaw wymaga:

- rekultywacji w obrębie usytuowania urządzeń rekreacji oraz pozostałych elementów zagospodarowania

- zinwentaryzowania istniejącej zieleni pod kątem jej zagospodarowania tj. pozostawienie części istniejącej zieleni, karczowanie i wycinka zieleni i drzew przeznaczonych do wycinki, ewentualne przesadzenie zieleni, nowe nasadzenia zieleni ozdobnej, krzewów ozdobnych i roślin stałych

- wykonania drenażu ze studniami chłonnymi wymagającej tego powierzchni

3.	Na placu zabaw zaproponowano:

- nawierzchnię syntetyczną przy urządzeniach zabawowych, pokrycie części placu nawierzchnią bezpieczną do ćwiczeń ruchowych poliuretanem, kolorystyka poliuretanu powinna zostać dostosowana do kolorystyki urządzeń i współgrać z otoczeniem.

- nawierzchnię z kostki brukowej, (betonowej) w miejscu ścieżek spacerowych, kolorystyka i   wzory powinna współgrać z otoczeniem.

- Strefę zieloną pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzew) , utworzenie zieleńców i kwietników.

- Wyposażenie w urządzenia zabawowe. Poniżej przykładowe urządzenia zabawowe, ostateczny rodzaj, wielkość i ilość urządzeń zabawowych zostanie ustalona i zatwierdzona przez zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- duży zestaw zabawowy obejmujący min. 2 zjeżdżalnie, wysokość urządzenia ok 3,30m,  powierzchnia ok. 120m2

- Huśtawka podwójna łącząca bocianie gniazdo i siedzisko dla malucha lub dwie pojedyncze osobno huśtawka dla malucha i osobno bocianie gniazdo

- Karuzela platformowa średnica ok. 1,5m 1 szt.

- Sprężynowce (bujaki sprężynowe ) 4szt.

- Huśtawka ważka (wagowa, typu „przeciwwaga” ) wym. ok.3,00m x 0,40m 1 szt.

- Piramida linowa wys. 3m, pow. ok 40m2

- tzw. Małpi gaj – przykładowe elementy: Ściana linowa, drabina linowa, lina wspinaczkowa, chwyty, drążki do akrobacji, ścianka wspinaczkowa, wysokość urządzenia ok 2,5m,  powierzchnia ok. 50 m2

- zjazd linowy- tyrolka ok 20-40m

- Wyposażenie w dodatkowe elementy placu zabaw:

- ogrodzenie terenu z bramą wjazdową oraz furtką

- oświetlenie parkowe

- światłowodowe przyłącze internetowe

- monitoring kamerami  z możliwością integracji z monitoringiem wizyjnym

- tablica z regulaminem korzystania z obiektu

- tablice z instrukcjami obsługi urządzeń znajdujących się na placu zabaw

- ławki parkowe, dopuszcza się ławki piknikowe z zadaszeniem

- kosze na śmieci

- betonowy stolik - szachy i 4 siedziska

4. Wykonanie usługi projektowej obejmuje opracowanie:

- dokumentacji projektowej sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129 z późn. zm.),

W opracowaniu należy uwzględnić fakt, iż Zamawiający zamierza zlecić wykonanie robót budowlanych w formule wynagrodzenia ryczałtowego,

- kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130 poz.1389.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, ocen wymaganych odrębnymi przepisami niezbędnymi do wykonania  przedmiotu umowy oraz złożenia kompletnego wniosku do organu administracji architektoniczno budowlanej o uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane) lub zgłoszenia robót.

- Ilości egzemplarzy dokumentacji:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej       -  5 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych        -  3 egz.

- przedmiar robót                                                                                       -  3 egz.

- kosztorys inwestorski                                                                              - 1 egz.

- informacja o planie BIOS                                                                       -  1 egz.

- wersja elektroniczna w/wym dokumentów                                            -  1 egz.

5.  Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie z art. 29 oraz 31 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907.z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 31 ust. 1  opracowana w ramach niniejszej umowy dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Dlatego też zwracamy uwagę na zapis art. 29 ustawy pzp a w szczególności na treść:

ust.1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

ust.2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

ust.3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,

patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia

i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych

określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Mając na uwadze zapisy cytowanych wyżej aktów prawnych, dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary oraz kosztorys

inwestorski nie mogą przywoływać nazw własnych, producenta i innych utrudniających uczciwą konkurencję. W przypadku określonym w ust. 3, (wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych, kiedy nie można opisać przedmiotu za pomocą obiektywnych dostatecznie dokładnych określeń) projektant dołączy stosowne zestawienie wszystkich użytych nazw produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki równoważności nieostro poprzez określenia np.: nie mniej, nie więcej, w przedziale „od… do…”.

Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane zaprojektowane na obiekcie muszą na etapie realizacji posiadać wymagane aktualnymi przepisami prawa atesty i być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami. Dla przewidzianych w projekcie urządzeń i materiałów na etapie realizacji obiektu zamawiający wymagał będzie min. 36 miesięcznej gwarancji.

6. Informacje dodatkowe:

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

- Projekt placu zabaw powinien być poprzedzony wstępną koncepcją, która będzie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.